Měření na parametrickém stabilizátoru se Zenerovou diodou

| Vypracoval: | Matyáš Kozlovský | Datum měření: | 7.10.2026 |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Zadání

Navrhnout, sestavit na nepájivém poli a proměřit parametrický stabilizátor se Zenerovou diodou s parametry UIN = 8–20 V, UOUT = 4 V a IOUTMAX = 100 mA. Změřit zatěžovací a převodní charakteristiku, porovnat je se simulací a vypočítat SU a ROUT.

# 2. Schéma a návrh

Q1 pracuje jako emitorový sledovač, takže UOUT ≈ UZ − UBE1. Q2 s rezistorem R2 omezuje výstupní proud: při úbytku na R2 ≈ 0,56 V se Q2 otevře a odvede proud báze Q1.

UZ = UOUT + UBE1 = 4 + 0,7 ≈ 4,7 V  →  BZX83V004.7

R2 = UBE2 / IOUTMAX = 0,56 / 0,1 = 5,6 Ω

R1 = (UIN,min − UZ) / (IOUTMAX/h21E + IZ,min) = (8 − 4,7) / (2,5 + 5) mA ≈ 440 Ω  →  470 Ω

Při UIN = 20 V vychází ztráta na R1 ≈ 0,5 W (je potřeba rezistor 1 W) a na Zenerově diodě 0,15 W, což je pod jejím limitem 0,5 W.

# 3. Naměřené hodnoty

Simulace byla provedena v LTspice s náhradními modely 2N3055 (za Q1) a 1N750 (za D1). Pro měření byl použit laboratorní zdroj Rigol DP932U a multimetry Rigol DM858.

TAB. 1 – Zatěžovací charakteristika UOUT = f(IOUT), UIN = 8 V

| RZ (Ω) | ∞ | 470 | 100 | 68 | 50 | 33 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOUT,SIM (V) | 4,76 | 4,34 | 4,12 | 4,01 | 3,89 | 3,70 | 3,57 |
| IOUT,SIM (mA) | 0 | 9,0 | 41,2 | 58,9 | 77,8 | 112 | 142 |
| UOUT (V) | 4,40 | 4,22 | 3,99 | 3,845 | 3,74 | 3,28 | 2,67 |
| IOUT (mA) | 0 | 8,9 | 40 | 57 | 75 | 99 | 106 |

Graf 1 – Zatěžovací charakteristika

TAB. 2 – Převodní charakteristika UOUT = f(UIN), RZ = 100 Ω

| UIN (V) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOUT,SIM (V) | 3,97 | 4,01 | 4,04 | 4,05 | 4,06 | 4,08 | 4,09 | 4,11 | 4,12 |
| UOUT (V) | 3,75 | 3,81 | 3,84 | 3,86 | 3,88 | 3,91 | 3,92 | 3,95 | 3,96 |

Graf 2 – Převodní charakteristika (šedě je vyznačen pracovní rozsah)

Obr. 2 – Simulace převodní charakteristiky v LTspice

Obr. 3 – Simulace zatěžovací charakteristiky v LTspice (kurzory 60/80 mA, sklon −6,11 Ω)

# 4. Výpočty

Činitel stabilizace (TAB. 2, rozsah 8–20 V, vztaženo ke středním hodnotám):

SU = (ΔUIN/UIN) / (ΔUOUT/UOUT) = (12/14) / (0,12/3,90) ≈ 27,9   (simulace: 43,7)

Výstupní odpor (TAB. 1, lineární oblast 8,9–75 mA):

ROUT = −ΔUOUT/ΔIOUT = (4,22 − 3,74) / (0,075 − 0,0089) ≈ 7,3 Ω   (simulace: 6,1 Ω)

# 5. Závěr

Při zátěži 100 Ω bylo výstupní napětí v rozsahu UIN = 8–20 V mezi 3,84 a 3,96 V, tedy do 4 % od požadovaných 4 V. Proudové omezení nastoupilo při 99–106 mA, takže zadání bylo splněno. Z měření vyšlo SU ≈ 28 a ROUT ≈ 7,3 Ω, přičemž většinu výstupního odporu tvoří R2 = 5,6 Ω zapojený v sérii s výstupem.

Průběhy odpovídají simulaci. Naměřené napětí je ale asi o 0,13 V nižší a SU vyšlo menší. Hlavní příčinou jsou náhradní modely součástek v simulaci (2N3055 a 1N750) a tolerance reálné Zenerovy diody (±5 %). Naprázdno vystoupá UOUT na 4,4 V, protože emitorem Q1 neteče téměř žádný proud a UBE1 je malé.